仲恺农业工程学院

电机拖动与运动控制综合设计

转速、电流反馈控制的直流调速系统设计

姓    名    呙凯锋

院（系）    自动化学院

专业班级    自动化214班

学    号    202121724408

指导教师    张小花

1系统设计要求

1、要求转速、电流反馈控制直流调速系统稳态无静差，电流环的超调量5%，系统从空载起动到额定转速时的转速超调量10%；

2、设计出转速、电流反馈控制直流调速系统的结构原理图，并分析转速、电流反馈控制直流调速系统的工作原理；

3、采用工程设计方法分别设计双闭环直流调速系统中转速环和电流环调节器的结构，并利用相关方法和原理，结合给定的系统参数计算出各参数值，然后进行调节器中相关电阻、电容等元器件选型；

4、要求利用Protel 99等软件分别画出基于运算放大器、电阻和电容等元器件实现的转速、电流调节器的模拟电路原理图；

5、双闭环直流调速系统的结构和参数设计完后，在MATLAB的Simulink中建立相应的模型进行仿真实验，记录相应的仿真曲线和实验数据，并分析相关的实验数据，给出相应的结论，验证设计的系统是否满足要求；

6、撰写一份设计报告，要求结构合理、格式规范、内容详实、条理清晰、论证充分，具体格式可参考仲恺农业工程学院毕业设计论文要求；

7、严禁抄袭，若发现课程设计或者设计报告中存在抄袭，则一律按不及格处理；

8、调节器的工程设计方法请参考《运动控制系统》教材《电力拖动自动控制系统——运动控制系统》P79中3.3.3节内容进行相关的设计。

  - 系统参数

由三相桥式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环直流调速系统，直流他励电动机：功率PN＝25kW，额定电压UN = 220V，额定电流IN=136A,nN=1460r/min, 电动势系数Ce=0.132V. min / r,电枢绕组电阻Ra=0.15Ω,主电路总电阻R＝0.5Ω，Ks=40，电磁时间常数Tl=0.03s，机电时间常数Tm=0.18s，电流反馈滤波时间常数Toi=0.002s，转速反馈滤波时间常数Ton=0.01s，过载倍数λ＝1.5，设调节器输入输出电压Unm*= Uim*=Ucm=10V。调节器输入电阻R0=40 kΩ。设计指标：系统稳态无静差，电流超调量i≤5%，空载启动到额定转速时的转速超调量n≤10%。

2系统的结构和工作原理

在设计双闭环调速系统时，一般是先内环后外环，调节器的结构和参数取决于稳态精度和动态校正的要求，双闭环调速系统动态校正的设计与调试都是按先内环后外环的顺序进行，在动态过程中可以认为外环对内环几乎无影响，而内环则是外环的一个组成环节。

图1 转速、电流双闭环直流调速系统结构

由三相桥式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环直流调速系统是一种复杂的电机控制系统，其核心目标是精确控制直流电动机的转速和电流。该系统通过三相桥式晶闸管整流装置将交流电源转换为可调节的直流电源，供给电动机使用。电动机的转速和电流是系统控制的两个主要参数，其中转速调节器（ASR）构成转速外环，负责根据给定的转速指令和电动机的实际转速之间的差值，计算出电动机的加速度期望指令，并将这个指令传递给电流调节器（ACR）。电流调节器（ACR）构成电流内环，直接控制电动机电枢的电流，以实现对电动机转速的间接控制。这种双闭环控制结构使得电流环能够快速响应电流变化，而转速环则调节电动机的转速，以达到给定的转速要求。

系统的设计要求稳态无静差，即在达到稳态后，电动机的转速和电流均无偏差，这需要通过精细调节PI调节器的参数来实现。此外，系统还设计有电流反馈滤波时间常数Toi和转速反馈滤波时间常数Ton，这些滤波环节用于滤除反馈信号中的噪声和高频成分，提高系统的稳定性和响应速度。设计指标要求电流超调量不超过5%，转速超调量不超过10%，这通过调节PI调节器的参数来实现，以确保系统在空载启动到额定转速时的动态性能满足要求

3各模块的设计

3.1电流环的设计

在一般情况下，系统的电磁时间常数工远小于机电时间常数Tl，因此，转速的变化往往比电流变化慢得多。对电流环来说，反电动势是一个变化较慢的扰动，在电流的瞬变过程中可以认为反电动势基本不变，即△E≈0。这样，在按动态性能设计电流环时，可以暂不考虑反电动势变化的动态影响，也就是说，可以暂且把反电动势的作用去掉，因此忽略反电动势对电流环作用的近似条件是

(式1)

其中为电流环开环频率特性的截止频率

由于TS和Toi一般都比Tl小得多,因此可以当做小惯性群进而近似的看成是一个惯性环节,其时间常数为

(式2)

因此电流环的结构图最终可以简化为图2

图2 电流环的简化

从稳态上看,希望电流无静差从而得到稳定的堵转特性,因此需要ACR有一个积分环节,但是从图2得出被控对象并没有积分环节,因此ACR只需要设计成Ⅰ型系统就足以满足。再从动态上看，实际系统不允许电枢电流加突加控制作用时有太大的超调，以此保证电流在动态过程中不超过允许值，而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要因素，因此电流环应以跟随性能为主，要求超调小，因此也因选择Ⅰ型系统。

如图二所示,电流环的控制对象是两个时间常数相差较大的双惯性的控制对象,如果要校正成典型的Ⅰ型系统,显然应该采取PI调节器,其传递函数为:

(式3)

其中为电流调节器的比例系数;

为电流调节器的超前时间常数

因此电流环的开环传递函数为:

(式4)

因为,因此,使用调节器的零点对消控制对象的大时间常数极点,以便校正成典型Ⅰ型系统,于是有:

(式5)

其中

校正后电流环的动态结构如图3

图3

因为题目设计要求电流环的超调量5%，因此选择,,因此:

(式6)

又因为,因此

(式7)

对于电流环,有:

ACR超前时间常数：

在三相电频率为50Hz的情况下,三相三相桥式电路的平均失控时间,因此

（式8）

电流环开环增益：因为要求,因此,可得

(式9)

电流反馈系数:

(式10)

因此,ACR的比例系数为:

(式11)

电流环基于运算放大器、电阻和电容等元器件的模拟电路设计:

基于运算放大器我们选取合适参数的元器件数值即可完成电流环的实现,因为,同时比例系数,我们可以选择输入电阻,同时因为ACR超前时间常数为,因此也可以求出比例部分的电容与电阻，ACR电流反馈滤波时间常数，也可以求得反馈部分的电容

由此,可得:

（式13）

（式13）

（式13）

电流环的模拟电路设计如图4

图4

3.2转速调节器的设计

转速环的设计思路与电流环的设计思路大体相同,转速环环的结构图最终可以简化为图4

图4

因此可有：

（式12）

其中

为了实现转速无静差,在负载扰动作用点后面已经有了一个积分环节,因此转速环的开环传递函数应该有两个积分环节,所以转速环应该设计成典型的Ⅱ型系统,这样设计可以提高系统的动态扛干扰性。因此转速环应采用PI调节器，传递函数为：

（式13）

其中：为转速调节器的比例系数;

为转速调节器的超前时间常数

由此可以得出调速系统的开环传递函数为：

（式14）

令开环增益，则：

（式15）

由典型二型系统参数关系式可以计算出：

（式16）

（式17）

（式18）

其中h无特殊要求时,一般选择h=5

对于转速环有:

(式19)

取h=5，则ASR超前时间常数为：

（式20）

转速开环增益为:

（式21）

比例系数为:

（式22）

转速环的设计与电流环相似，基于运算放大器我们选取合适参数的元器件数值即可完成电流环的实现,同样选择输入电阻,同时因为ASR超前时间常数为,因此也可以求出比例部分的电容与电阻，ASR转速反馈滤波时间常数，也可以求得反馈部分的电容。

由此，可得：

（式13）

（式13）

（式13）

转速环的模拟电路设计如图5

至此,电流环与转速环的设计完成。

4系统调试及结果分析

使用MATLAB2024b进行仿真，仿真图如图7

图7

阶跃信号触发时刻为0，脉冲高度为10，仿真时间为0.5s

对于电流环，其仿真图如图8

图8

对于转速环，其仿真图如图9

图9

此时波形上升时间快，超调量较大，不满足设计要求，因此我们增加增滤波时间可以以牺牲快速性的方式抑制超调量，此时修改Ton=0.2s

此时的电流环输出如图10

图10

转速环的输出如图11

图11

因此有：

σi=200-193193×100%=3.6%               （式14）

σn=1600-15001500×100%=6.6%             （式14）

故满足设计要求

5总结

基于 Simulink 的转速、电流双闭环直流调速系统实践收获颇丰。建模时，深入剖析系统，明确电流环、转速环职责，前者快速响应电流防过载，后者精准控速。依数学模型搭建模块，精心设计调节器选参数，在 Simulink 中连接成完整模型。仿真阶段，设不同给定转速与负载转矩测试，动态上，转速阶跃变化时响应迅速、超调量合理；抗干扰方面，负载突变下能快速恢复稳定，展现双闭环优势。不过也有不足，参数整定遇特殊工况缺经验，模型未充分考虑复杂实际因素。后续会学参数优化方法、完善模型，为工程应用与深入研究打基础。