电机拖动与运动控制课程设计任务书

题目：转速、电流反馈控制的直流调速系统设计

- 系统基本参数

以下题目二选一：

1、转速、电流反馈控制直流调速系统采用晶闸管三相桥式整流装置供电，其基本参数如下：直流电动机额定转速nN= 1200 r/min，额定电压UN = 220V，额定电流IN = 180A，电动势系数Ce = 0.196V·min/r，电流允许过载倍数λ =1.25；电动机电枢电阻R a = 0.2Ω，回路总电感L = 20 mH；晶闸管整流装置放大倍数

K s = 36；电枢回路总电阻R = 0.6 Ω；机电时间常数Tm = 0.22 s；额定转速时的给定电压Un* = 10V；转速调节器和电流调节器的输出限幅值为10V。

2、由三相桥式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环直流调速系统，直流他励电动机：功率PN＝25kW，额定电压UN = 220V，额定电流IN=136A,nN=1460r/min, 电动势系数Ce=0.132V. min / r,电枢绕组电阻Ra=0.15Ω,主电路总电阻R＝0.5Ω，Ks=40，电磁时间常数Tl=0.03s，机电时间常数Tm=0.18s，电流反馈滤波时间常数Toi=0.002s，转速反馈滤波时间常数Ton=0.01s，过载倍数λ＝1.5，设调节器输入输出电压Unm*= Uim*=Ucm=10V。调节器输入电阻R0=40 kΩ。设计指标：系统稳态无静差，电流超调量i≤5%，空载启动到额定转速时的转速超调量n≤10%。

二、系统设计要求和内容

1、要求转速、电流反馈控制直流调速系统稳态无静差，电流环的超调量5%，系统从空载起动到额定转速时的转速超调量10%；

2、设计出转速、电流反馈控制直流调速系统的结构原理图，并分析转速、电流反馈控制直流调速系统的工作原理；

3、采用工程设计方法分别设计双闭环直流调速系统中转速环和电流环调节器的结构，并利用相关方法和原理，结合给定的系统参数计算出各参数值，然后进行调节器中相关电阻、电容等元器件选型；

4、要求利用Protel 99等软件分别画出基于运算放大器、电阻和电容等元器件实现的转速、电流调节器的模拟电路原理图；

5、双闭环直流调速系统的结构和参数设计完后，在MATLAB的Simulink中建立相应的模型进行仿真实验，记录相应的仿真曲线和实验数据，并分析相关的实验数据，给出相应的结论，验证设计的系统是否满足要求；

6、撰写一份设计报告，要求结构合理、格式规范、内容详实、条理清晰、论证充分，具体格式可参考仲恺农业工程学院毕业设计论文要求；

7、严禁抄袭，若发现课程设计或者设计报告中存在抄袭，则一律按不及格处理；

8、调节器的工程设计方法请参考《运动控制系统》教材《电力拖动自动控制系统——运动控制系统》P79中3.3.3节内容进行相关的设计。

封面格式

隶书小初，居中

隶书小初，居中

仲恺农业工程学院

电机拖动与运动控制综合设计

隶书一号，居中

隶书一号，居中

隶书二号

隶书二号

转速、电流反馈控制的直流调速系统设计

隶书小二

隶书小二

宋体小三

宋体小三

姓    名

院（系）    自动化学院

Times New Roman

Times New Roman

专业班级    自动化202班

学    号

指导教师

（注意：封面上不能有页码！！！）

正文格式

1系统设计要求（小三号黑体，1.5倍行距）

1.1 系统参数（四号黑体，1.5倍行距）

正文小四号、宋体、1.5倍行距，所有英文和数字都用“Times New Roman”体，正文段落首行缩进2字符，两端对齐。

图1 电枢电流曲线（图要有图名、编号，五号字体，放在图片下面，居中）

公式通过公式编辑器输入，公式中的变量名用斜体，下标用正体

表1 输出电压误差（五号字体，放在表格上面，居中）

| 序号 | 表格中的文字和数字也用五号字体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表格中的内容不允许分居在两页 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

实验结果和数据一定要有相应的分析和文字说明，给出相关的结论。

变量名用斜体，下标用正体，如电枢电流Id，单位用正体，如r/min、A。

报告需要添加页码，字体为小五号字体，居中。

2系统的结构和工作原理（小三号黑体，1.5倍行距）

3各模块的设计（小三号黑体，1.5倍行距）

4系统调试及结果分析（小三号黑体，1.5倍行距）

5总结（小三号黑体，1.5倍行距）